DRAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE

AİT YAPIM GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

      - İŞİN ADI:

Temel Eğitim Yapılarında kurulacak olan Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyelerinin yapımına ilişkin genel hususları içeren işlerin kurulmasıdır. Ayrıca atölyelerin genel hususlarını içeren düzenlemeler yer almaktadır.

      - İŞİN KAPSAMI:

Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca oluşturulan “Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyelerine” ait teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, , montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri, atölyelerin yapım standartları hakkında genel düzenleme ilkelerini kapsar.

      - TANIMLAR:

Bu şartnamede geçen;

Kurum	: T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,

İdare	: İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,

İstekli	: İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,

Yüklenici  : Bu şartname hükümlerine göre okul yapım işlerini yüklenen

tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,

Malzeme	: Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.

      - GENEL HUSUSLAR:

# Yıkım Ve Söküm İşleri İle İlgili Genel Hususlar

- Atölye revizesi yapılacak sınıfın mevcut halinde bulunan dolap, tezgah, asma tavan, yer ve duvar döşemelerinin sökülmesi, gerektiğinde kırılması ve tadilat yapılacak sınıf alanının tamamen boşaltılarak imalatlara hazır hale getirilmesi, bunlarla alakalı her türlü pislik ve malzeme atımı için yapılacak işleri kapsar. Ayrıca elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri içerisinde yer alan imalat kalemleri için de gerekli her türlü, kırım, söküm, pislik ve moloz atımı işleri yapılacaktır.

- İşin yapımı sırasında, Yüklenici tarafından İdarenin bina, tesis ve malzemelerinin korunması hususunda gerekli hassasiyet gösterilecek ve tedbirler alınacak olup; verilecek hasar ve zararın tanzimi ve giderilmesinden yine Yüklenici sorumlu olacaktır.

- Yüklenici tarafından işin yapımı esnasında hasar verilen, bozulan veya kaldırılan mevcut imalatlar eski haline getirilecek şekilde onarılacak ve/veya yenisi ile değiştirilecektir.

- İşin yapımı sırasında, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler ile imalat için getirilen malzemeler hiçbir suretle koridorda istif edilmeyecek, İdarenin güvenli bir şekilde hizmet sürekliliğini kısıtlamayacak ve rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar yürütülecektir.

- Yıkım ve söküm sırasında, çalışır ve/veya çalışmaz cihaz ve çıkan malzemelerden hangilerinin İdareye teslim edileceği ile ilgili olarak, Yüklenici tarafından İdarenin onayına istinaden İdareye teslim edilecek olup; kazı, yıkım ve sökümden çıkan moloz ve malzemeler, İdarenin onayı ile göstereceği ve/veya ilgili belediyesince gösterilen döküm sahasına dökülecektir.

- Yüklenici iş sahasında gerekli güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili hususları yerine getirecektir.

- İşin yapımı sırasında elektrik, doğalgaz, telefon, temiz su, pis su ve data gibi altyapı tesisleri ile karşılaşıldığında Yüklenici tarafından çalışma hemen durdurulacak, bu hususta İdare ve/veya konu ile ilgili yetkililer haberdar edilecektir. Bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmemesi ve/veya İdareye bilgi verilmemesi sonucu oluşan altyapı tesislerinde meydana gelen zarardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

# Yapım İşleri İle İlgili Genel Hususlar

- Drama, Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesinin genel yapım standartlarını kapsamaktadır. Söz konusu atölye için yapıma ilişkin genel teknik özellikler aşağıda sunulmuştur.

- Yüklenicinin yapım işi için kullanacağı tüm malzemeler TSE ve/veya CE belgelerine haiz olacaktır.

- Yüklenici tarafından yapım işinde kullanılacak olan tüm malzemeler için İdareye 3 (üç) farklı öneri sunulacak olup; İdarenin onayını müteakiben imalata başlanacaktır.

- Yüklenicinin bu malzeme önerilerinin bir kısmı veya tamamı reddedilip, farklı malzeme önerisi talep edilebilecek olup, bu durumda ilkinden farklı malzeme önerileri sunulacak olup; İdareden malzeme onayı alınmadan imalata geçilmeyecek, onay alınmadan yapılan imalatlar varsa İdare tarafından reddedilecek olup; bunların yıkımından, sökümünden ve yeniden yapımından Yüklenici sorumlu olacaktır.

- Her türlü yapım imalatının ve uygulamalarının kusursuz olarak, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması esas olup; bunun için gereken her türlü malzeme ve işçilik tedbirleri Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

- Şartnamesine uygun olarak yapılmayan imalatlar, Yüklenici tarafından kırılacak ve/veya sökülecek olup; kırılıp ve/veya sökülüp yeniden yapılan imalatlar için Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

- Yapım işi kapsamındaki imalatların tamamlanmasını müteakiben her türlü inşaat artığı vs. malzemeler kaldırılacak, Yüklenici tarafından iş yerinin temizliği yapılarak İdareye teslim edilecektir.

- Yüklenici, işin yer tesliminden bitimine kadar bulundurulması gereken ve söz konusu yapım işinin İdari Şartnamesinde belirtilen teknik personelin ve/veya personellerin çalışmalarının teknik şartnameye uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

- Yüklenici iş sahasında gerekli güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili hususları yerine getirecektir.

    - Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi Mimari Standartları

- Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır. (Ek-1)

- Fiziki olarak kapasitesi dolu olan okullarda atölye alanı yukarda belirtilen alandan küçük olabilir. Ancak İdare, teklif edilen okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olduğunu gerekçeleriyle birlikte belirterek tutanak altına alması gerekmektedir. Metrekaresi küçük olan atölyeler için İdarenin teknik personelleri tarafından yerinde inceleme yapılarak mimari planlarının çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca elektrik projesi mimari yerleşim planına göre çıkarılacaktır. Elektrik projesi donatım teknik şartnamesinde yer alan cihazların güçlerini dikkate alacak şekilde ve atölyede konumlandırılacakları yerlere göre çizilecektir. Su hattı çekilecekse, klima yerleştirilecekse ve pis su hattı yapılacaksa mekanik tesisat projesi çizilecektir. Kırım, döküm ve söküm işlemleri gerekiyorsa inşaat işleri için kırım- söküm ve yapım projesi çizilecektir. Çıkarılan mimari planlara göre mobilyaların yerine göre yerleşimleri yapılacak olup atölyeye sığmayan mobilyalar İdare tarafından eksiltme işlemi yapılabilir. Yeni mimari, elektrik, mekanik ve inşaat işleri projelerinin çıkarılması ve mobilyaların yerleştirilme işlemleri İdarenin kendisi tarafından yapabileceği gibi yükleniciler vasıtasıyla da yaptırtılabilir.

- Fiziki olarak kapasitesi yeterli olan okullarda atölye alanı yukarda belirtilen alandan büyük olabilir. Metrekaresi büyük olan atölyeler için İdarenin teknik personelleri tarafından yerinde inceleme yapılarak mimari planlarının çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca elektrik projesi mimari yerleşim planına göre çıkarılacaktır. Elektrik projesi donatım teknik şartnamesinde yer alan cihazların güçlerini dikkate alacak şekilde ve atölyede konumlandırılacakları yerlere göre çizilecektir. Su hattı çekilecekse, klima yerleştirilecekse ve pis su hattı yapılacaksa mekanik tesisat projesi çizilecektir. Kırım, döküm ve söküm işlemleri gerekiyorsa inşaat işleri için kırım- söküm ve yapım projesi çizilecektir. Çıkarılan planlara göre mobilyaların yerine göre yerleşimleri yapılacak olup fazladan mobilyalar İdare tarafından koyulabilir. Yeni mimari, elektrik, mekanik ve inşaat işleri projelerinin çıkarılması ve mobilyaların yerleştirilme işlemleri İdarenin kendisi tarafından yapabileceği gibi yükleniciler vasıtasıyla da yaptırtılabilir.

    - Zemin Derzli Parke Uygulaması

- Zemin döşeme kaplaması ve sahne üzeri zemin ve basamak kaplamaları için derzli parke kullanılacaktır.

- Atölyenin zeminine onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi işi yapılacaktır.

- Laminat parkenin en üst yüzeyi aşınmaya ve çizilmeye dayanıklı yüzey koruyucu olan overlay ile kaplı olmalıdır.

- Laminat parkenin kalınlığı minimum 8 mm olmalıdır. Laminat parke E1 normuna göre üretilmiş olmalı, kanserojen madde (formaldehit vb) içermemelidir.

- Laminat parke projesine uygun renkte doğal meşe görünümlü olacaktır. Desenler uzunlamasına birbirini takip edecek şekilde döşenmelidir. Laminat parke birbirine yanlardan ve üstten kilitlenebilir olmalıdır. Döşendiğinde iki parke arası açıklık tamamen kapanmalı, kilitlendiğinde iki parke arası seviye farkı olmamalıdır.

- Döşenecek zemin temizlenmiş olmalı ve ayak sesi yalıtımını sağlamak üzere polietilen izole levha ile beslenmelidir. Döşemede kullanılan şilte, süpürgelik ve tutkal laminat parke ile aynı marka olmalı ve her biri için minimum 10 yıl garanti verilmelidir.

- Laminat parke kolay temizlenir, leke tutmaz, bakım gerektirmez özellikte, antistatik ve antibakteriyel olmalıdır. Suya ve neme dayanıklı, yanmaz, alev almaz özellikte (B1/Q1), UV ışınlarına dayanıklı, yüksek basınçtan etkilenmez, kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

- Duvar ve basamak ile birleşimlerinde 4 cm genişliğinde E1 Sınıfı MDF üzeri folyo kağıt kaplı en az 4 cm yüksekliğinde süpürgelik kullanılmalıdır. Süpürgelik renk ve deseni parkeye uygun olarak seçilecek ve idare onayından sonra döşenecektir.

Örnek Zemin Parke Görseli:

    - Alüminyum Geçiş Profili Yapılması

- Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarında gösterilen zemin döşeme kaplaması yapılan mahallerde okul koridoru ile uygulama alanı arasında kalan kapı eşiğinde 4mm. genişliğinde alüminyum esaslı geçiş profilinin silikon yardımıyla yerine yerleştirilmesi gerekmektedir.

    - Yükseltilmiş Platform (Sahne) Yapımı

- Projesinde belirtilen yere, projesinde belirtilen ölçülerde, uygun olan bir duvar boyunca 2 basamaklı sahne planlanacaktır. Rıht yükseklikleri 15 cm olacaktır.

- Sahne 60 cm’de bir yerleştirilecek 40 x 40 x 2 mm kutu profillerden imal edilecek demir konstrüksiyon üzerine, 18 mm mdf panel kaplama, üzeri şilte ve meşe görünümlü laminat parke olarak imal edilecektir.

- Basamaklar 40x40x2mm profilden imal edilen ve çapraz kaynak tekniği ile kaynatılmış demir ızgaradan oluşur, çelik ızgaralar üzerine mdf kaplanmaktadır. Konstrüksiyonun üzeri parke kaplama ile sonlandırılacaktır.

- Sahnenin büyüklüğü en az, madde Mobilya Teknik Şartnamesinde tanımlanan Kukla Perdesi Sahne Düzeneğini içine alacak şekilde olmalıdır.

Örnek Sahne Görseli:

    - Saten Perdah Alçısı Ve Perlitli Sıva Alçısı Karışımı İle Düzeltme Sıvası Yapılması (Tüm Duvar Ve Tavanlarda)

- Duvar ve tavan yüzeyleri düzgün değilse bu işlem yapılacaktır.

- Mimari uygulama projesine göre, sıvanacak yüzeye saten alçı harcı ve perlitli alçı sıva harcının karıştırılmasıyla elde edilen harçla 5 mm. kalınlıkta sıvanın çelik mala ile yapılması gerekmektedir.

    - Sıva Üzerine Saten Alçı Kaplama Yapılması (Tüm Duvar Ve Tavanlarda)

- Duvar ve tavan yüzeyleri düzgün değilse bu işlem yapılacaktır.

- Mimari uygulama projesine göre, kaplanacak yüzeylerin, temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi gerekmektedir.

    - Duvar Boyası Yapılması

Saten Perdah Alçısı Ve Perlitli Sıva Alçısı –Saten Alçı İşlemleri Yapıldığı Taktirde Aşağıdaki Boya İşlemleri yapılacaktır.

- Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) gerekmektedir.

- Mimari Uygulama Projesinde gösterilen duvarlarda boya uygulanacak yüzeylerin temizliği yapıldıktan sonra 0,150 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel iç cephe boyası yapılması gerekmektedir.

- Yine mimari projesinde ebatları verilen ve gösterilen duvarlarda;

Kara tahta boyası için uygulandığı yüzeyi yazı tahtası haline dönüştüren, üzerine tebeşir ile yazı yazılabilen su bazlı siyah renkli akrilik emülsiyon esaslı iç cephe boyası kullanılacaktır. Uygulaması 2 kat halinde rulo ve fırça yardımı ile yapılır. İlk defa uygulanacak yeni sıvalı iç yüzeylerde İç Cephe Geçiş Astarı veya İç Cephe Macun Astarı kullanılmalıdır.

Saten Perdah Alçısı Ve Perlitli Sıva Alçısı –Saten Alçı İşlemleri Yapılmadığı Taktirde Aşağıdaki Boya İşlemleri yapılacaktır.

- Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) gerekmektedir.

- Mimari Uygulama Projesinde gösterilen duvarlarda boya uygulanacak yüzeylerin temizliği yapıldıktan sonra küf, mantar, bakteri oluşmuş yüzeyler zımparalanmadan önce 0,100 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon ile temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,120 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar uygulanması, daha sonra istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2. kat akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel iç cephe boyası yapılması gerekmektedir.

- Yine mimari projesinde ebatları verilen ve gösterilen duvarlarda;

Kara tahta boyası için uygulandığı yüzeyi yazı tahtası haline dönüştüren, üzerine tebeşir ile yazı yazılabilen su bazlı siyah renkli akrilik emülsiyon esaslı iç cephe boyası kullanılacaktır. Uygulaması 2 kat halinde rulo ve fırça yardımı ile yapılır. Eski boyalı yüzeylere uygulanmadan önce iç cephe macun astar ile astarlanmalıdır.

    - Tavan Boyası Yapılması

Saten Perdah Alçısı Ve Perlitli Sıva Alçısı –Saten Alçı İşlemleri Yapıldığı Taktirde Aşağıdaki Boya İşlemleri yapılacaktır.

- Saten alçılı ve alçı panel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) gerekmektedir.

- Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarında gösterilen tavanlarda boya uygulanacak yüzeylerin temizliği yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2. kat akrilik esaslı su bazlı yarı mat antibakteriyel iç cephe boyası yapılması

Saten Perdah Alçısı Ve Perlitli Sıva Alçısı –Saten Alçı İşlemleri Yapılmadığı Taktirde Aşağıdaki Boya İşlemleri yapılacaktır.

- Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarı mat antibakteriyel boya

yapılması gerekmektedir.

- Mimari Uygulama Projesinde ve detaylarında gösterilen tavanlarda boya uygulanacak yüzeylerin temizliği yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2. kat akrilik esaslı su bazlı yarı mat antibakteriyel iç cephe boyası yapılması gerekmektedir.

    - Elektrik Tesisatı Yapımı

- Atölye için hazırlanan mimari projedeki tefrişatın yerleşimi dikkate alınacaktır.

- Çalışma masaları için oluşturulan prizler duvarda ve masa tablasının 10cm üzerinde olacak şekilde konumlanacaktır.

- Her bir çalışma masası için 2 adet çiftli (toplam 4 adet priz) topraklı kapaklı çocuk korumalı priz olacaktır. Her priz sortisi ayrı olarak çekilecektir.

- Priz sortileri sıvaaltı(mümkünse) olarak halogenfree kablo ve boru ile çekilecek, 2,5mm2 den ince olmayacaktır. Alev iletmeyen özellikte olacaktır. Perde beton, sütun üzerinden geçen hatlarda döşeme yenilenecek ise zeminde döşeme altından geçilecek döşeme yenilenmeyecekse dikey yüzeylerde uygun büyüklükte kablo kanalı kullanılacaktır.

- Sortiler için açılan kanallar zemine göre yatay ve dikey doğrultuda açılacak, çapraz, eğilimli doğrultuda hat çekilmeyecektir.

- Kablo kanalları dikeyde 40cm yatayda 25cm aralıklarla dübel + pul + vida ile tespit edilecektir. Kablo kanalları kiriş altlarına başaşağı olacak şekilde ters monte dilmeyecektir.

- Fatih projesine ait tava ve kanallardan müsait olması kaydıyla faydalanılabilir. Tava giriş ve çıkış kısımları plastik bant vb ile kabloların kesilmemesi, zarar görmemesi için emniyetli hale getirilecektir.

- Anahtar ve priz kasaları halogenfree olacaktır.

- Armatürlerin tamamı LED seçilecektir. Renk sıcaklığı Günışığı(warm)kategorisinde olacaktır.

- Atölyeler en üst katta planlanırsa, yapılan imalatlarda hiçbir surette çatı arasına geçilmeyecektir.

- Asma tavan uygulamalarında sortiler NHXMH kablo olacak ve asma tavan plakalarına ağırlık yükünü vermeyecek şekilde tespit edilecektir.

- Acil durum aydınlatmaları kesinti durumunda 3 saat sürekli yanacak özellikte olmalıdır. Doğrudan panodan beslenecektir. Konum olarak mahalli tahliye için uygun yerlere kiriş alt noktasından daha yukarıda olmayacak şekilde yerleştirilecektir.

- Mevcut armatürlerin konumu uygunsa tavan dokusunun bozulmaması açısından yeni armatürlerin sortilerinin değiştirilmesi kaydıyla yerleşim yerlerinin aynı olması tercih edilebilir.

- Armatürlerin gövdeleri de topraklanacaktır. Tüm sortiler güvenlik hatlı halogenfree seçilecektir.

- Anahtar ve komütatör yerleri mimari projedeki tefrişat göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Normal şartlarda yerden 110cm yüksekte olacak şekilde yerleştirilecektir.

- Klima besleme hatları kiriş yüzeylerden geçerken kablo kanalı , duvar yüzeylerde sıva altı olacak şekilde planlanacaktır. Kanal ile kullanımında NHXMH tip kablo olacaktır. Sıvaaltı uygulamada tekil kablolar ( H7OZ1 vb.) kullanılabilir. Klima gücüne göre kesit tespit edilecektir. Mekanik projede belirtilen klima yerine göre hat klemens ile sonlandırılarak bırakılacaktır.

- Tüm kablo buat noktalarında klipsli klemens ile bağlantı yapılacaktır. Burgu ve bantla izolasyon kabul edilmeyecektir.

- Dış duvar, baca duvarı üzerinde priz, anahtar tesis edilmeyecektir. Bu yüzeylerden hiçbir surette hat geçmeyecektir.

- Fatih projesi Akıllı Tahtaları mevcut ise mimari projede belirtilen yer değişikliği ve metal çerçeveden dışarı çıkarılarak sadece Monitör kısmının montajı, metal yazı tahtası kısmının idareye teslimi işleri yapılacaktır. Fatih projesi data ve priz hatlarının korunması esastır ancak kaldırılan duvarların ve bunların üzerinde FATİH projesi data ve prizlerinin olması durumunda, uygun noktaya kadar kısaltma yapılacaktır, data hatları kesilmeyecektir. Monitörlerin yeni yerlerinde data prizi ile gerekli data hattı temin edilecektir.

- Fatih projesi akıllı tahtaları olmayan mahallerde projeksiyon için perdeden en az 3m uzaklıkta olacak şekilde projeksiyon beslemesi ve data hattı tesis edilecektir. Tavan ve kiriş kısımda kablo kanalı kullanılacaktır. Ters montaj gerektiren kısımlarda kanal kapakları cırt klipsler ile kanala sabitlenecektir.

- Kablolamada R fazı siyah, S kırmızı, T fazı kahverengi, nötr mavi, toprak hattı ise sarı-yeşil olacaktır. Mutlak surette renk disiplinine uyulacaktır. Sarı-yeşil kablolar topraklama dışında kullanılmayacaktır.

- Binanın mevcut toprak tesisatına panoda erişim sağlanacaktır. Uygun olmayan yerlerde yeni topraklama tesis edilebilir.

- Yangın algılama altyapısı ve/veya Yangın ihbar altyapısı varsa mevcut altyapıya dahil olunabilecek şekilde ekleme yapılmalıdır.

- Çıkışlarda acil durum yönlendirme armatürleri olmalıdır. Kirişlerde kablo kanalı kullanılmalıdır.

- Enerji hatlarının kalorifer, temiz su, pis su hatlarına yakın geçmemesi, delatasyon üzeri geçişlerden kaçınılması dikkate alınmalıdır.

- Güvenlik kamerası, sinyalizasyon hatlarına zarar verilmemelidir.

- Döşeme altından geçen hatlarda ve basınca maruz kalacak hatlarda uygun boru seçilmelidir.

- TMŞ ve KAR kullanımı ile ilgili okul idaresi bilgilendirilmelidir. Aylık KAR testi ve TMŞ’nin yeniden kurulması hk. uygulamalı olarak okul idaresine bilgi verilmelidir. Gerekli bilgi notu hazırlanarak pano içerisindeki proje dosyasına eklenmelidir.

      - SEVKE HAZIRLAMA, SEVK, AMBALAJ VE ETİKETLEME:

Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, yerine teslim/montaja kadar geçici bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini önlemek için kabarcıklı naylon vb. sarılarak, malzemelerin çizilmesi, birbirine sürtmesi ve hasar görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır.

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında zarar gören malzeme idare tarafından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Malzemelerin taşınmasının öncesinde yüklenici idareye bilgi verecektir. ve nakliyeye aktarılacak malzemeler nakliye öncesinde idarenin kontrolünden geçecektir. Söz konusu bilgilendirme yüklenici tarafından nakliye gününden asgari 3 iş günü önce idareye yapılacak olup nakliye öncesinde idarenin personeli tarafından ürünlerin incelenebilmesi için gerekli imkânlar yüklenici tarafından oluşturulacaktır.

İdare malzemelerin teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir.

      - GARANTİ VE BAKIM ONARIM

Genel yapım işleri kapsamında, teslimatı ve kurulumu gerçekleşecek tüm materyallerin veya aksesuarların garanti süresi en az 24 (yirmidört) ay olacaktır. Garanti süresince tüm onarım ve yedek parça değişimleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

      - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Tüm çalışmalar iş güvenliği kuralları uyarınca gerekli tedbirler alınarak, uygun donanım ve yöntemlerle gerçekleştirilecektir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre;

a) İşi üslenen yüklenici, sözleşme imzaladıktan sonra,10(on) gün içinde; yapacağı işin tehlike sınıfı ve çalıştıracağı eleman sayısına uygun olacak şekilde,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini satın aldığına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İSG-KÂTİP modülü üzerinden düzenlenen sözleşme veya işe görevlendireceği işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile aralarında düzenlenen sözleşme örneğini idareye ibraz edecektir.

b) Birden fazla hak ediş ödemesi yapılan uzun süreli işlerde işi üslenen yüklenici, her hakediş talebiyle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini satın aldığına dair sözleşmenin İSG-KÂTİP modülünden alınmış güncel tarihli örneğini idareye ibraz edecektir.

c) İşi üslenen yüklenici; ihale konusu olan işlerinde, işin yapıldığı okul yada kurumda, öğrenci, çalışan ve ziyaretçilerin mevcut bina, bahçe, makine ve avadanlıkların güvenliklerini sağlamak, mevcut durumlarını bozmamak, çalışılan yerin sınırlarını çevirmek, gerekli uyarıcı ve yasaklayıcı levhalar asmak ve çalışma alanına görevlilerden başkasının girmesini engelleyici tedbirleri almak, okul kurum müdür veya yöneticilerinin bu ve benzeri konulardaki uyarılarına uymakla yükümlüdür.