FETEM (FEN, TEKNOLOJİ, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK) ATÖLYELERİNE AİT DONATIM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

      - İŞİN ADI:

Temel Eğitim Yapılarında kurulacak olan Fetem Atölyeleri için gerekli donatım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır.

      - İŞİN KAPSAMI:

Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce oluşturulan “Fetem Atölyelerine” ait donatım malzemelerinin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri  kapsar.

      - TANIMLAR:

Bu şartnamede geçen;

Kurum	: T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,

İdare	: İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,

İstekli	: İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,

Yüklenici		: Bu şartname hükümlerine göre okul donatım malzemesi tedariğini yüklenen

tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,

Malzeme	: Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.

      - MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI:

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 6. Maddede tanımlandığı üzere paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir.

4.1. FETEM ATÖLYESİ DONATIM / MALZEME MAHAL LİSTESİ:

Fetem Atölyesinde bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

| SIRANO | ATÖLYE ADI | MALZEME TÜRÜ | MALZEME ADI | MİKTAR | BİRİM | AÇIKLAMA | OKUL TÜRÜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | BAĞLAMA PARÇASI (İKİLİ) | 3 | Ad. | 1. Destek çubuğuna uyumlu olacaktır. 2. Gövdesi alüminyum dökümden yapılmış olacaktır.3. İki destek çubuğunu birbirine dik olarak bağlayabilecek yapıda olacaktır.4. Sıkıştırma vidaları uygun çapta çelik malzemeden yapılmış ve nikel veya çinko ile kaplanmış olacaktır 5. Uçları pahlandırılmış olacaktır. 6. Sıkıştırma yatakları v yatak olacaktır. 7. Sıkıştırma aralığı 1mm - 16mm olacaktır.8. Fırın boya (gri veya siyah) ile boyanacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 2 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | BAĞLAMA PARÇASI (KANCALI) | 3 | Ad. | 1. Destek çubuğuna uyumlu ve kancalı olacaktır. 2. Gövdesi alüminyum dökümden yapılmış olacaktır. 3. Sıkıştırma vidası; uygun çapta çelik malzemeden yapılmış, nikel veya çinko ile kaplanmış ve plastik başlı olacaktır. 4. Gövde üzerindeki keskinlikler giderilmiş ve açık uçlar pahlandırılmış olacaktır. 5. Sıkıştırma yatağı v yatak olacaktır. 6. Sıkıştırma aralığı 1mm - 16mm olacaktır.7. Fırın boya ile boyanacaktır | ilkokul, ortaokul |
| 3 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | BAĞLAMA PARÇASI (UÇLU) | 2 | Ad. | 1. Destek çubuğuna uyumlu ve uçlu olacaktır. 2. Alüminyum dökümden yapılmış olacaktır. 3. Sıkıştırma vidası; uygun çapta çelik malzemeden yapılmış, nikel veya çinko ile kaplanmış ve plastik başlı olacaktır.4. Gövde üzerindeki keskinlikler giderilmiş ve açık uçlar pahlandırılmış olacaktır.5. Sıkıştırma yatağı v yatak olacaktır.6. Sıkıştırma aralığı 1mm - 16mm olacaktır.7. Fırın boya ile boyanacaktır | ilkokul, ortaokul |
| 4 | FETEM | SARF MALZEMESİ | BEHERGLAS (250 ML) | 3 | Ad. | 1. Bora silikat camından imal edilmiş olacaktır.2. 250 ml kapasitede olacaktır3. 25 ml bölmeli olarak üretilmiş olacaktır.4. Üzerindeki kapasite ve marka işaretlemeleri aside dayanıklı olacaktır.5. Kısa tip ve boşaltma ağızlı olacaktır.6. Et kalınlığı en az 1 mm olacaktır. 7. Üzerinde imalatçı firmanın ticari unvanı veya tescilli markası, yapıldığı camın cinsi, anma kapasitesi yazılmış olacaktır.8. Üzerinde kurşun kalemle yazmaya elverişli yüzeyi bulunan bir alan olacaktır.9. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısıl özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.10. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.11. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 5 | FETEM | SARF MALZEMESİ | BEHERGLAS (400 ML) | 3 | Ad. | 1. Bora silikat camından imal edilmiş olacaktır.2. 400 ml kapasitede olacaktır3. 25 ml bölmeli olarak üretilmiş olacaktır.4. Üzerindeki kapasite ve marka işaretlemeleri aside dayanıklı olacaktır.5. Kısa tip ve boşaltma ağızlı olacaktır.6. Et kalınlığı en az 1 mm olacaktır. 7. Üzerinde imalatçı firmanın ticari unvanı veya tescilli markası, yapıldığı camın cinsi, anma kapasitesi yazılmış olacaktır.8. Üzerinde kurşun kalemle yazmaya elverişli yüzeyi bulunan bir alan olacaktır.9. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısıl özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.10. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.11. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 6 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | BUNZEN KISKACI (BÜYÜK) | 2 | Ad. | 1. Uygun metal malzemeden yapılmış olacaktır.2. Çene içi ısıya dayanıklı yumuşak malzeme ile kaplanmış olacaktır.3. 50 mm çapa kadar parça tutabilmelidir.4. Metal sapı olacaktır.5. Sap ve çeneler uygun malzeme ile kaplı olacaktır.6. Kelebekli somunla çene açıklığı ayarlanabilmelidir. | ilkokul, ortaokul |
| 7 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | BUNZEN KISKACI (KÜÇÜK) | 2 | Ad. | 1. Uygun metal malzemeden yapılmış olacaktır.2. Çene içi ısıya dayanıklı yumuşak malzeme ile kaplanmış olacaktır.3. 40 mm çapa kadar parça tutabilmelidir.4. Metal sapı olacaktır.5. Sap ve çeneler uygun malzeme ile kaplı olacaktır.6. Kelebekli somunla çene açıklığı ayarlanabilmelidir. | ilkokul, ortaokul |
| 8 | FETEM | SARF MALZEMESİ | BÜYÜTEÇ | 6 | Ad. | 1. Çift yüzeyi eşit radüslü olacaktır.2. 2,5 büyütmeli olacaktır.3. Camın yüzeyinde çizik, çatlak olmayacaktır.4. Mercek açıklığı en az 43 mm olacaktır.5. Mercek saplı bir yuvaya yerleştirilmiş olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 9 | FETEM | SARF MALZEMESİ | DAMLALIKLI ŞİŞE (100 ml'lik) | 6 | Ad. | 100 ml’lik cam şişe olacaktır.2. Cam malzemeden damlalığı olacaktır.3. Yumuşak plastikten veya lastikten pompa vazifesi yapan kapağı olacaktır.4. Kapak vidalı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 10 | FETEM | SARF MALZEMESİ | DENEY TÜPÜ (18 X 180) | 6 | Ad. | 1. Bora silikat camından yapılmış olacaktır.2. 18mm (±0,5mm) x 180 mm (±4 mm) ebadında olacaktır.3. Et kalınlığı 0,8 mm-1,2 mm kalınlığı olacaktır.4. Kenarsız olacaktır.5. Deney tüpleri ağızları aşağıya gelecek şekilde düz ve yatay düzlem üzerine konulduğunda sallanmadan ve devrilmeden düşey durabilir olacaktır. 6. 20-300 0c şok sıcaklığa dayanıklı olacaktır.7. Dipleri küresel şekilde kapatılmış olacak ve yarı küresel biçimde en çok sapma, dış çapın %18’ini aşmayacak şekilde olacaktır. 8. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısıl özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.9. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.10. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.11. Kırılmaları önleyici düzende ve uygun malzemeden yapılmış ambalajlar içine konularak 10 adet ve katları şeklinde paketlenmiş olacaktır | ilkokul, ortaokul |
| 11 | FETEM | SARF MALZEMESİ | DENEY TÜPÜ (24 X 150) | 6 | Ad. | 1. Bora silikat camından yapılmış olacaktır.2. 24mm (±0,5mm) x 150 mm (±4 mm) ebadında olacaktır.3. Et kalınlığı 1,1mm-1,5 mm kalınlığı olacaktır.4. Kenarsız olacaktır.5. Deney tüpleri ağızları aşağıya gelecek şekilde düz ve yatay düzlem üzerine konulduğunda sallanmadan ve devrilmeden düşey duracaktır.6. 20-300 0c şok sıcaklığa dayanıklı olacaktır.7. Dipleri küresel şekilde kapatılmış olacak ve yarı küresel biçimde en çok sapma, dış çapın %18’ini aşmayacak şekilde olacaktır.8. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısıl özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.9. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.10. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.11. Kırılmaları önleyici düzende ve uygun malzemeden yapılmış ambalajlar içine konularak 10 adet ve katları şeklinde paketlenmiş olacaktır | ilkokul, ortaokul |
| 12 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | DERECELİ SİLİNDİR (100ml.1/1Bölmeli, Plastik ayaklı) | 2 | Ad. | 1. Bora silikat camından yapılmış olacaktır.2. 250 ml kapasitede olacaktır.3. 2 ml bölmeli olacaktır.4. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısı özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.5. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.6. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.7. Üzerinde imalatçı firmanın ticari unvanı veya tescilli markası, yapıldığı camın cinsi, anma kapasitesi yazılmış olacaktır.8. Kapaksız tip olacaktır.9. Taban kısmı kimyasallara dayanıklı plastik veya cam malzemeden imal edilmiş olacaktır.10. Taban şekli çokgen veya dairesel olacaktır.11. Taban plastik ise silindir, tabanı ile uyumlu olmalıdır.12. Ölçü çizgilerinin kalınlığı 0,4 mm olup aside ve mekanik çizilmelere dayanıklı olacaktır.13. Kısa çizgilerin uzunluğu çevresinin %10’unda az, %20’sinden fazla olmayacaktır.14. Orta çizgilerin uzunluğu, yaklaşık olarak kısa çizgilerin uzunluğunun 1,5 katı uzunluğunda olacak ve bunlar kısa çizgilerin uçlarının ötesinde, her uçta simetrik olarak uzanmış olacaktır.15. Uzun çizgilerin uzunluğu, kısa çizgilerin uzunluğunun 2 katından daha az olmayacak ve bunlar kısa çizgilerin ötesinde her uçta simetrik olarak uzanacak veya bu çizgiler, silindir çevresi boyunca tamamen uzatılmışsa, normal kullanım durumunda, önden bakıldığında, silindirin bir tarafında ve bir diğerinin üzerinde düşey olacak şekilde aralıklı düzenlenmiş olacaktır.16. Taksimat çizgileri silindir üzerinde düşey skala şeklinde olacak, ağızlı silindir üzerinde skala, bakan kimseye dönük konumda iken, ağız sol tarafta kalacak şekilde olacaktır.17. Düz bir yüzey üzerine konulduğunda sallanmadan dikey duracaktır.18. Yatayla 15 derece açı yapan eğik bir yüzey üzerine boş olarak konulduğunda devrilmeyecektir.19. Silindirin üzerine; ml işareti ve standart referans sıcaklığını gösterir ın 20 0c değeri yazılacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 13 | FETEM | SARF MALZEMESİ | DERECELİ SİLİNDİR (250ml.2/1 Bölmeli, Plastik ayaklı) | 2 | Ad. | 1. Bora silikat camından yapılmış olacaktır.2. 250 ml kapasitede olacaktır.3. 2 ml bölmeli olacaktır.4. Duru, renksiz, uygun kimyasal ve ısı özellikli camdan imal edilmiş olacaktır.5. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.6. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.7. Üzerinde imalatçı firmanın ticari unvanı veya tescilli markası, yapıldığı camın cinsi, anma kapasitesi yazılmış olacaktır.8. Kapaksız tip olacaktır.9. Taban kısmı kimyasallara dayanıklı plastik veya cam malzemeden imal edilmiş olacaktır.10. Taban şekli çokgen veya dairesel olacaktır.11. Taban plastik ise silindir, tabanı ile uyumlu olmalıdır.12. Ölçü çizgilerinin kalınlığı 0,4 mm olup aside ve mekanik çizilmelere dayanıklı olacaktır.13. Kısa çizgilerin uzunluğu çevresinin %10’unda az, %20’sinden fazla olmayacaktır.14. Orta çizgilerin uzunluğu, yaklaşık olarak kısa çizgilerin uzunluğunun 1,5 katı uzunluğunda olacak ve bunlar kısa çizgilerin uçlarının ötesinde, her uçta simetrik olarak uzanmış olacaktır.15. Uzun çizgilerin uzunluğu, kısa çizgilerin uzunluğunun 2 katından daha az olmayacak ve bunlar kısa çizgilerin ötesinde her uçta simetrik olarak uzanacak veya bu çizgiler, silindir çevresi boyunca tamamen uzatılmışsa, normal kullanım durumunda, önden bakıldığında, silindirin bir tarafında ve bir diğerinin üzerinde düşey olacak şekilde aralıklı düzenlenmiş olacaktır.16. Taksimat çizgileri silindir üzerinde düşey skala şeklinde olacak, ağızlı silindir üzerinde skala, bakan kimseye dönük konumda iken, ağız sol tarafta kalacak şekilde olacaktır.17. Düz bir yüzey üzerine konulduğunda sallanmadan dikey duracaktır.18. Yatayla 15 derece açı yapan eğik bir yüzey üzerine boş olarak konulduğunda devrilmeyecektir.19. Silindirin üzerine; ml işareti ve standart referans sıcaklığını gösterir ın 20 0c değeri yazılacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 14 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | DESTEK ÇUBUĞU (10 X 500MM) METAL | 2 | Ad. | 1. 500 mm uzunluğunda ve 10 mm çapında olacaktır.2. Otomat çeliğinden yapılmış olacaktır.3. Bakır üstü nikel kaplı olacaktır.4. Çubuk uçları pahlı olacaktır.5. Üç ayakla uyumlu olacaktır.6. Çubuk yüzeyi çizik, pürüz gibi mekaniksel hatalardan arındırılmış olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 15 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | DİYAPOZON (Tokmağı ile, 333 Hz.) | 1 | Ad. | 1. Frekansı 533hz olacaktır.2. Metal çatalı olacaktır.3. Yumuşak plâstik başı ve uygun sapı olan tokmağı olacaktır.4. Vernikli ahşap rezonans kutusu olacaktır. 5. Metal kısımlar krom , nikel veya çinko kaplı olacaktır. | Ortaokul |
| 16 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | DİYAPOZON (Tokmağı ile, 444 Hz.) | 1 | Ad. | 1. Frekansı 444hz olacaktır.2. Metal çatalı olacaktır.3. Yumuşak plâstik başı ve uygun sapı olan tokmağı olacaktır.4. Vernikli ahşap rezonans kutusu olacaktır. 5. Metal kısımlar krom , nikel veya çinko kaplı olacaktır. | Ortaokul |
| 17 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | DİYAPOZON (Tokmağı ile, 533 Hz.) | 1 | Ad. | 1. Frekansı 533hz olacaktır.2. Metal çatalı olacaktır.3. Yumuşak plâstik başı ve uygun sapı olan tokmağı olacaktır.4. Vernikli ahşap rezonans kutusu olacaktır. 5. Metal kısımlar krom , nikel veya çinko kaplı olacaktır. | Ortaokul |
| 18 | FETEM | SARF MALZEMESİ | ELDİVEN (AMELİYAT) | 1 | Ad. | 1. Orta boy ameliyat eldiveni olacaktır.2. Orijinal ambalajında steril olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 19 | FETEM | SARF MALZEMESİ | İSPİRTO | 1 | Lt. | 1. renkli ispirto olacaktır.2. Uygun hacimde, etiketli kaplar içinde olacaktır.3. Etiket üzerinde adı, hacmi, kimyasal etkilere karşı uyarıcı, güvenlik bilgi ve sembolleri yazılmış olacaktır.4. İç ve dış kapaklar olacaktır.5. Kapaklar sızdırmazlık sağlayacak şekilde uygun contalara sahip olacaktır.6. Kapaklar yardımcı bir araca ihtiyaç olmadan el ile kolayca açılıp kapatılabilir olacaktır. | Ortaokul |
| 20 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | İSPİRTO OCAĞI | 1 | Ad. | 1. En az 200 cm3 hacminde olacaktır.2. İspirto ocağının toplam boyu 130 mm (± 10 mm) ve takımdaki sac ayağı ile uyumlu olacaktır.3. Camın et kalınlığı 3mm (±0,2 mm) olacaktır.4. Fitil tutucusu ve kapağı alüminyumdan yapılmış olacaktır.5. Fitil tutucusu cam gövdeye vida dişleri ile tutturulmuş olacaktır.6. Fitil, pamuklu malzemeden dokunmuş, 15- 20 mm çapında, 140-160 mm boyunda olacaktır.7. Söndürme kapağı ile fitil taşıyıcı birbirine uyumlu olacaktır. | Ortaokul |
| 21 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | ELEKTRİK OCAĞI (1000W) | 3 | Ad. | 1000 wat gücünde, termostatlı, ısı ayarlı, ışıklı ısı göstergeli, pleyt metal ısıtıcı yüzey çapı en az 12 cm, koay temizlenebilir yüzey özelliklerine sahip olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 22 | FETEM | SARF MALZEMESİ | KİMYA TERMOMETRESİ (-10+110ºC) | 5 | Ad. | 1. Baget tip, renkli sıvılı veya cıvalı olacaktır.2. Toplam boyu yaklaşık 300 mm olacaktır.3. Hazne çapı dış çaptan büyük olmayacaktır.4. -10 / +110oc aralığını 1 oc duyarlıkla ölçebilir olacaktır.5. En fazla hata (doğruluk) ±1 oc olacaktır.6. Çapı 7 mm (± 0,1 mm) olacaktır.7. Kısmî daldırmalı ve daldırma çizgisi olacaktır.8. Daldırma derinliği 75 mm (± 1mm ) olacaktır.9. Termometrenin taksimat aralığı 1oc, uzun çizgi aralığı 5oc, kısmî rakamlandırma aralığı 10oc, tam rakamlandırma aralığı 100oc, skala uzunluğu (anma aralığı ) yaklaşık 200 mm olacaktır.10. Skala çizgileri bariz ve kalıcı biçimde, üniform kalınlıkta ve çizgiler termometre eksenine dik olacaktır.11. Sıcaklık derecelerini gösteren skala, doğrudan kalın cidarlı kılcal boru üzerine çizilmiş olacaktır.12. Okumayı kolaylaştırmak için arka fonda mineli (veya opaklaştırılmış) şerit bulunacaktır.13. Şerit, kısa taksimat çizgilerinin sağ uçları ve bütün taksimat çizgilerinin tamamı sıvı sütununun arkasında kalacak şekilde yerleştirilmiş olacaktır.14. Skala çizgileri aside ve mekanik çizilmelere karşı dayanıklı olacaktır.15. Termometreler kırılmaları önlemek ve muhafaza kolaylığı sağlamak amacı ile her biri ayrı ayrı uygun muhafaza kutuları içinde olacaktır.16. Kutular plastik veya kartondan kapaklı olacak ve düz zeminde yuvarlanmayacak şekilde önlem alınmış olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 23 | FETEM | SARF MALZEMESİ | KORUYUCU GÖZLÜK | 40 | Ad. | 1. Gözlük camı transparan, polikarbonat malzemeden yapılmış olacaktır.2. Gözlük ergonomik olacaktır.3. 9-15 yaş grubuna uygun yapıda ve ayarlanabilir olacaktır.4. Yanlar kapalı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 24 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | KÜTLE (AĞIRLIK) TAKIMI | 2 | Tk. | 1. Ağılıklar pirinç/ metalden yapılmış olacaktır.2. Takımda; en az 5 adet 10 g, en az 4 adet 20 g, en az 4 adet 50 g olacaktır.3. Askı boyu ağırlıklar ile uyumlu olacaktır.4. Ağırlıklar askıya geçebilir olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 25 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | MIKNATIS (U ŞEKLİNDE) | 6 | Ad. | 1. Üzerinde kutupları belirgin olarak işaretlenmiş olacaktır.2. N kutbu kırmızı, s kutbu mavi renklerde boyanmış olacaktır.3. Manyetik özellikleri alnico-2 özelliğinde veya eş değerinde olacaktır.4. Yumuşak demirden koruyucu kapağı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 26 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | Mıknatıs çeşitleri (neodium) | 12 | Ad. | 1. 10 mm çapında 20 mm yüksekliğinde 2 ad., 2. 25 mm çapında 25 mm yüksekliğinde 2 ad., 3. 20 mm çapında 2 mm yüksekliğinde 2 ad. | ilkokul, ortaokul |
| 27 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | MİKROSKOP | 1 | Ad. | 1. Tüp 45˚ eğimli olacaktır. 2. Tüp boyu 160 mm olacaktır. 3. Tüpün iç yüzeyi ışık yansımalarını önleyecek şekilde imal edilmiş olacaktır. 4. Başlık monoküler olacak ve 360˚ dönme kabiliyetine sahip olacaktır. 5. Mikroskobu oluşturan gövde, tabla, kaide, döner başlık ve şaryo sağlam ve dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş olacaktır.6. Gövde ve kaide ağır rijit ve titreşimlere karşı dayanıklı olacaktır.7. Odaklama; kaba ve ince ayar sistemine sahip olacaktır.8. Objektif ve preparatın zarar görmemesi için ayarlı bir durdurma düzeneğine sahip olacaktır.9. Tabla yaklaşık 110x120 mm boyutlarında olacaktır.10. Döner başlık en az üç objektif bağlanabilecek yapıda olacaktır.11. Şaryo; mikroskop tablasına uygun ölçülerde olacaktır. Şaryonun verniyeleri 0,1 mm hassasiyette olmalı, preparatı x ve y eksenlerinde hareket ettirebilme kabiliyetine sahip olacaktır.12. Mikroskop üzerindeki objektif ve ölçüler 160 mm tüp boyu standardına uygun olacaktır.13. Huygens oküler 6x, 4x veya 5x büyütmeli olacaktır. (1 adet) 14. Geniş alan oküler 10x (wf10x) büyütmeli olacaktır. (1 adet) 15. Huygens oküler 15x veya 16x büyütmeli olacaktır. (1 adet) 16. Ölçüleri standartlara uygun olacaktır. 17. Metalik yüzeyler krom kaplanmış veya imal edildiği malzemeye göre koruyucu yüzey işlemi görmüş olacaktır. 18. Bütün objektifler akromat özelliğine sahip olacaktır. 19. 4x veya 5x büyütmeli, n.a = 0,1 olan objektifi olacaktır. (1 adet) 20. 10x büyütmeli, n.a= 0,25 olan objektif olacaktır. (1 adet) 21. 40x büyütmeli n.a= 0,65 olan yay korumalı objektifi olacaktır. (1 adet) 22. Ölçüleri standartlara uygun olacaktır. (45 mm parfokalite mesafesine sahip olacaktır.) 23. Objektifler üzerinde büyütmelere uygun renk kodları bulunmalıdır. 24. Tüm mikroskop elemanları arasında parsantrasyon ve parfokalite özellikleri sağlanmış olacaktır. 25. Kondansörün n.a= 1,25 olacaktır. 26. Kondansör üzerine monte edilmiş iris diyafram ve filtre yuvası bulunacaktır. Filtre yuvası üzerinde gün ışığı filtresi bulunacaktır. 27. Kondansörlerde aşağı – yukarı ve merkezleme ayar imkânı olacaktır. 28. Aydınlatma lambası kaide üzerine monte edilmiş olacaktır. 29. Sabit ve elektrikli aydınlatma sistemine sahip olmalıdır. 30. Aydınlatma sistemi gerek duyulduğu takdirde değiştirilebilir yedekleriyle verilmiş olacaktır. 31. Mikroskobun gövde, kaide ve tabla gibi parçaları elektrostatik toz veya yaş fırın boya ile boyanmış olacaktır. 32. Pirinç malzemeden imal edilmiş parçalar uygun kaplama malzemeleri ile kaplanmış veya boyanmış olacaktır.33. Aksesuar listesi, orijinal türkçe kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi, mikroskop toz kılıfı ve optik yüzeyleri temizlemek için uygun yapıda temizlik bezi olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 28 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LAM (50 lik kutu - 26x76 mm) | 2 | Ad. | 1. 26x76 mm boyutlarında olacaktır. 2. Et kalınlığı 1 mm (±0,1mm) olacaktır. 3. Duru, renksiz, cam malzemeden yapılmış olacaktır.4. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.5. 50’ lik paketler halinde olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 29 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LAMEL (100 lük kutu - 18x18 mm) | 2 | Ad. | 1. 18x18 mm boyutlarında olacaktır. 2. Et kalınlığı 0,17 mm (±0,1mm) olacaktır.3. Duru, renksiz, cam malzemeden yapılmış olacaktır.4. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır.5. 100' lük paketler halinde olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 30 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LASTİK TIPA (19/15x20 Deliksiz) | 5 | Ad. | 1. Lastik veya elastomer malzemeden yapılmış olacaktır.2. Sertliği 55- 60 shore olacaktır. 3. 19mm üst çapı, 15 mm alt çapı, 20 mm yüksekliği olacaktır. 4. (19/15 x 20 deliksiz) | ilkokul, ortaokul |
| 31 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LASTİK TIPA (19/15x20 Tek Delikli) | 5 | Ad. | 1. Lastik veya elastomer malzemeden yapılmış olacaktır. 2. Sertliği 55- 60 shore olacaktır. 3. 19mm üst çapı, 15 mm alt çapı, 20 mm yüksekliği olacaktır. 4. (19/15 x 20 tek delikli) | ilkokul, ortaokul |
| 32 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LASTİK TIPA (26/20x25 Deliksiz) | 5 | Ad. | 1. Lastik veya elastomer malzemeden yapılmış olacaktır.2. Sertliği 55- 60 shore olacaktır. 3. 26mm üst çapı, 20 mm alt çapı, 25 mm yüksekliği olacaktır. 4. (26/20 x 25 deliksiz) | ilkokul, ortaokul |
| 33 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LASTİK TIPA (26/20x25 Tek Delikli) | 5 | Ad. | 1. Lastik veya elastomer malzemeden yapılmış olacaktır.2. Sertliği 55- 60 shore olacaktır. 3. 26mm üst çapı, 20 mm alt çapı, 25 mm yüksekliği olacaktır.4. (26/20 x 25 tek delikli) | ilkokul, ortaokul |
| 34 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LASTİK TIPA (31/25x30 Tek Delikli, fanus için) | 5 | Ad. | 1. Lastik veya elastomer malzemeden yapılmış olacaktır. 2. Sertliği 55- 60 shore olacaktır. 3. 31 mm üst çapı, 25 mm alt çapı, 30 mm yüksekliği olacaktır 4. (25/ 31x 30 tek delikli) | ilkokul, ortaokul |
| 35 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LASTİK TIPA (36/29x35 Deliksiz) | 5 | Ad. | 1. Lastik veya elastomer malzemeden yapılmış olacaktır 2. Sertliği 55- 60 shore olacaktır. 3. 36mm üst çapı, 29 mm alt çapı, 35 mm yüksekliği olacaktır 4. (36/29 x 35 deliksiz) | ilkokul, ortaokul |
| 36 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LASTİK TIPA (36/29x35 Tek Delikli) | 5 | Ad. | 1. Lastik veya elastomer malzemeden yapılmış olacaktır. 2. Sertliği 55- 60 shore olacaktır. 3. 36mm üst çapı, 29 mm alt çapı, 35 mm yüksekliği olacaktır.4. (36/29 x 35 iki delikli) | ilkokul, ortaokul |
| 37 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LASTİK TIPA (36/29x35 İki Delikli) | 5 | Ad. | 1. Lastik veya elastomer malzemeden yapılmış olacaktır. 2. Sertliği 55- 60 shore olacaktır. 3. 36mm üst çapı, 29 mm alt çapı, 35 mm yüksekliği olacaktır. 4. (36/29 x 35 iki delikli) | ilkokul, ortaokul |
| 38 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | ÖLÇÜ KABI (1 LT ŞEFFAF PLASTİK) | 3 | Ad. | 1. 1 l kapasitede olacaktır. 2. 50 ml bölmeli olacaktır. 3. Polipropilen malzemeden yapılmış olacaktır. 4. Şeffaf olacaktır. 5. Kabın ağzında sıvının akabileceği bir eğim olacaktır. 6. Kulpu olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 39 | FETEM | SARF MALZEMESİ | PETRİ KABI KAPAKLI (100 MM CAM) | 5 | Ad. | 1. Duru, renksiz cam malzemeden yapılmış olacaktır. 2. Gövde 100 mm çapında olacaktır. 3. Gövde yüksekliği 15-18 mm olacaktır. 4. Kapak, gövdeye boşluksuz olarak kapanmış olacaktır. 5. Camdaki iç gerilmeler ve görünür kusurlar, mekaniksel veya ısıl şoktan ötürü kırılma ihtimalini en aza indirmek için yeterli seviyeye kadar azaltılmış olacaktır.6. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 40 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | PİL YATAĞI (Dörtlü, plastik) | 3 | Ad. | 1. Plastik malzemeden yapılmış olacaktır. 2. Aa boyutlu, dört adet pil alacak şekilde olacaktır. 3. 1,5- 3- 4,5- 6 v çıkışlar alınabilir olacaktır.4. Her çıkış için 4 mm2 kesitli metal born bağlantıları olacaktır.5. Bağlantı kabloları ile uyumlu çalışabilir olacaktır.6. Seri ve paralel bağlantı yapılabilecektir. | ilkokul, ortaokul |
| 41 | FETEM | SARF MALZEMESİ | PİSET (YIKAMA ŞİŞESİ (500 ml. Plastik) | 3 | Ad. | 1. Polietilen malzemeden yapılmış olacaktır.2. 500 ml hacminde olacaktır.3. Yıkama borusunun çapı en az 7mm olacaktır.4. Çapı 1,5-2 mm olan yıkama ucu olacaktır.5. Vidalı kapak üzerinde yıkama borusunun geçeceği en az 1 cm uzunluğunda bir yuvası olacaktır.6. Kullanım sırasında kapak ve yıkama borusu arasındaki sızdırmazlık sağlanmış olmalıdır. | ilkokul, ortaokul |
| 42 | FETEM | SARF MALZEMESİ | ÇEŞİTLİ SARMAL YAYLAR | 3 | Tk. | 1. En az 10 cm boyunda 0,8 mm’lik çelik telden sarılmış olacaktır. 2. Yay sarım çapı 15 mm olacaktır. 3. Üzeri koruyucu metal kaplanmış olacaktır. 4. En az 10 cm boyunda 1,2 mm’lik çelik telden sarılmış olacaktır.5. Yay sarım çapı 15 mm olacaktır.6. Üzeri koruyucu metal kaplanmış olacaktır.7. Dikdörtgen kesitli yaylık sacdan, 7,5cm çapında çinko kaplanmış, kapalı boyu en az 11cm olan bir adet yay olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 43 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | DİJİTAL TERAZİ (1 GR HASSASİYETİNDE) | 1 | Ad. | 1. 1 g duyarlılığında olacaktır.2. En az 1000 g kapasiteli olacaktır.3. Dijital veya ibreli göstergesi olacaktır. 4. Cihaz 220 v şebeke gerilimi ile çalışabilir olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 44 | FETEM | SARF MALZEMESİ | TÜP MAŞASI (PLASTİK SAPLI) | 3 | Ad. | 1. 30 mm çapa kadar malzemeyi tutabilir olacaktır.2. Metal veya tahta malzemeden yapılmış olacaktır.3. Maşa metal ise çene içi yüzeyleri ısıya dayanaklı yumuşak malzeme ile kaplanmış olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 45 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | TÜPLÜK PLASTİK | 3 | Ad. | 1. Takım içerisinde bulunan tüplerle uyumlu ve sert plâstik malzemeden yapılmış olacaktır.2. En az 5 tüp için kurutma 10 tüp için muhafaza bölmesi olacaktır.3. En az 2 adet 10’luk pipet tutucu bölmesi olacaktır.4. Pipet tutucu yüksekliği en az 12cm olacaktır. 5. Tüp tutucu yuvaları takımdaki tüplerin alt çapları ile uyumlu olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 46 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | OPTİK SET | 6 | Ad. | Set:Aralarında açı yapan aynalar Çukur ayna, Tümsek ayna, Düz ayna 8x10, Mercek: f+10, f+20, f+30, f-10 , f-20,Ekran saplı ,Ekran yarı saydam. Parçalardan oluşacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 47 | FETEM | SARF MALZEMESİ | BAKIR ELEKTROT | 5 | Ad. | 1. Bakır elektrot, 1,5 (±0,5)mm x 40 (±5)mm x 80 (±5) mm boyutlarında olacaktır.2. Bakır levhanın bir tarafında bağlantı cebi olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 48 | FETEM | SARF MALZEMESİ | ÇİNKO ELEKTROT | 5 | Ad. | 1. Çinko elektrot, 2 (±0,5)mm x 40 (±5)mm x 80 (±5) mm boyutlarında olacaktır.2. Çinko levhanın bir tarafında bağlantı cebi olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 49 | FETEM | SARF MALZEMESİ | ELEKTROT PASLANMAZ ÇELİK TEL | 10 | Ad. | Paslanmaz çelik telden yapılmıştır. Paslanmaz çelik tel uygun şekilde bükülerek, üzerine plâstik kılıf geçirilir. Elektroliz deneylerinde kullanılır. | ilkokul, ortaokul |
| 50 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | DİNAMOMETRE (0 - 10 N) | 6 | Ad. | 1. 1.10 n kuvveti ölçebilir olacaktır.2. Sadece newton olarak ölçeklendirilmiş olacaktır.3. Yarıklı tartım takımıyla uyumlu olacaktır.4. Dinamometredeki yay, uzun süreli kullanıma uygun olarak gerekli işlemlerden geçirilmiş olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 51 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | DİNAMOMETRE (0 - 5 N) | 6 | Ad. | 1. En fazla 5 n kuvveti ölçebilir olacaktır.2. Sadece newton olarak ölçeklendirilmiş olacaktır.3. Yarıklı tartım takımıyla uyumlu olacaktır.4. Dinamometredeki yay, uzun süreli kullanıma uygun olarak gerekli işlemlerden geçirilmiş olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 52 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | ISI İLETİMİ UYGULAMALARI İÇİN DEĞİŞİK METALLER (ISI İLETİM ALETİ) | 1 | Tk. | 1. Merkezdeki parçası levha sacdan 60mm çapında dairesel şekilde olacaktır.2. Merkezdeki dairesel levha çinko kaplanacaktır.3. Merkezdeki levhaya dört farklı metal (cu, al,fe, prinç) levhadan kesilen 2x7x150mm boyutlarındaki parçalar perçinlenecektir.4. Sap kısmı metal çubuk şeklinde ahşap tutamağa monte edilir. | ilkokul, ortaokul |
| 53 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | KRONOMETRE | 2 | Ad. | 1. Anolog veya dijital ekranlı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 54 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | FANUS | 2 | Ad. | 1. Takımda bulunan pistonlu hava emme tulumbası ile uyumlu çalışabilen, şeffaf malzemeden yapılmış olacaktır. 2. Boyutları en az 210 mm çapında, 260 mm yüksekliğinde olacaktır.3. Üstte 26/20 x 25’lik lâstik tıpa ile uyumlu bir deliği olacaktır.4. Vakum yapıldığı zaman en fazla 5cm- hg basıncına dayanabilir olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 55 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LAZER (KIRMIZI) | 3 | Ad. | 1. Pille çalışır olacaktır.2. Pil/pilleri cihazla birlikte verilmiş olacaktır.3. Kırmızı lazer ışık olacaktır.4. Etiket üzerinde güvenlik uyarıları olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 56 | FETEM | SARF MALZEMESİ | LAZER (YEŞİL) | 3 | Ad. | 1. Pilli olacaktır. Yeşil lazer ışık olacaktır. 2. Etiket üzerinde güvenlik uyarıları olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 57 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | MAKARA (TEKLİ) | 2 | Ad. | 1. Tekli makara olacaktır.2. Makara plastikten/ metalden yapılmış olacaktır.3. Makaranın çapı 4- 6 cm olacaktır.4. Kancalı bir askısı olacaktır.5. Metal aksamı nikel kaplı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 58 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | MAKARA (İKİLİ) | 2 | Ad. | 1. İkili makara olacaktır.2. Makaralar, plastikten/ metalden yapılmış olacaktır.3. Makaraların çapları birbirinden farklı olacaktır.4. Makaraların çapı 4- 7 cm olacaktır.5. Her iki tarafında kancalı askısı olacaktır.6. Metal aksamı nikel kaplı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 59 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | MAKARA (KADEMELİ) | 2 | Ad. | 1. Kademeli makara olacaktır.2. En az 3 kademe olacaktır.3. Makara plastik/ metal malzemeden yapılmış olacaktır.4. Her bir kademenin üzerinde dayanıklı ipler ve her ipin ucunda halka olacaktır.5. Uçlu bağlama parçası ile uyumlu çalışabilir olacaktır.6. Her kademenin üzerine makara çapı yazılmış olacaktır.7. Metal aksamı nikel kaplı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 60 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | MAKARA (SAPLI) | 2 | Ad. | 1. Saplı makara olacaktır.2. Makara, plastikten/ metalden yapılmış olacaktır.3. Makaranın çapı 4- 6 cm olacaktır.4. Bağlama parçası ile uyumlu sapı olacaktır.5. Sapın uzunluğu 7- 10 cm olacaktır.6. Metal aksamı nikel kaplı olacaktır.7. Sapın ucu pahlı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 61 | FETEM | SARF MALZEMESİ | STRAFOR KÖPÜK TABAKA VE TOPLAR (30AD.) | 30 | Ad. | Çapı 1.3 cm den 8 cm ye kadar çeşitli boylarda 30 adet top olacaktır.2CM,3CM KALINLIĞINDA TABAKA OLACAK | ilkokul, ortaokul |
| 62 | FETEM | SARF MALZEMESİ | NAYLON AĞ İPLİĞİ | 1 | Ad. | 1. Rulo halinde olacaktır.2. 210/ 9 katlı naylon ağ ipliği olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 63 | FETEM | SARF MALZEMESİ | KROM NİKEL TEL (0,20 MM) | 5 | Mt. | 1. 0,20 mm çapında olacaktır 2. 20 m uzunluğunda olacaktır. 3. Plastik makaraya sarılı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 64 | FETEM | SARF MALZEMESİ | KROM NİKEL TEL (0,40 MM) | 5 | Mt. | 1. 0,40 mm çapında olacaktır 2. 20 m uzunluğunda olacaktır. 3. Plastik makaraya sarılı olacaktır | ilkokul, ortaokul |
| 65 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | MERCEK MODELLERİ (AKRİLİK) | 3 | Tk. | 1. Takımda; düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna, ince kenarlı ve kalın kenarlı mercek kesitleri, dik açılı üçgen prizma, yamuk prizma, yarım daire ve tam daire kesitleri yer alacaktır. 2. Takımdaki tüm parçalar optik daire ile uyumlu olacaktır. 3. Takımda aynalar dışındaki diğer parçalar akrilik malzemeden yapılmış olacaktır. 4. Takımda yer alan düz aynanın kenarları rodajlı ve ayna plastik bir kaideye sıfırlanarak oturtulmuş olacaktır. Takım, uygun dizayn edilmiş bir kutu içinde yer alacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 66 | FETEM | SARF MALZEMESİ | Y BORU PLASTİK | 5 | Ad. | 1. Sert plastik olacaktır. 2. 3 yollu ve “y” şeklinde olacaktır. 3. Kolların uzunlukları 30-40 mm olacaktır. 4. Dış çapı 7 mm olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 67 | FETEM | SARF MALZEMESİ | ÇEŞİTLİ ÇAP VE BOYDA CAM BORULAR (L,U,Düz) | 5 | Tk. | 1. Bora silikat camından yapılmış olacaktır. 2. Gözle muayene edildiğinde yabancı maddeler, çatlaklar, gaz kabarcıkları ve kullanmayı etkileyecek kusurları olmayacaktır. 3. Takımdaki cam borular; 4. 2 tane düz boru: 15 cm boyunda, 5mm çapında, 5. 2 tane l boru: dik açılı olarak bükülmüş uzun kenar 15 cm, kısa 6. Kenar 5 cm boyutlarında ve 7 mm çapında, 7. 2 tane u boru: 14 cm boyunda, 18 mm çapında, u şeklinde bükülmüş olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 68 | FETEM | SARF MALZEMESİ | KROKODİLLİ KABLOLAR (40 cm 7´li takım) | 5 | Tk. | 1. 40 cm boyunda 0,50 mm² kesitli çok damarlı bakır kablo uçlarına krokodil lehimlenecektir. 2. Bir takımda 7 adet kablo olacaktır. 3. Krokodiller plastik izoleli olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 69 | FETEM | SARF MALZEMESİ | BAĞLANTI KABLOSU (100 cm Fişli - 2 Renk) | 10 | Tk. | 1. Uzunluğu 100 cm olacaktır. 2. İletken kesiti en az 0,75 mm² olan çok damarlı, bakır iletkenli, plastik izoleli kablo olacaktır. 3. Uçları nikel kaplı 4 mm’lik yay baskılı fiş olacaktır. 4. Kablo ve fiş izolasyonları aynı renk olacaktır. 5. Bağlantı kabloları kırmızı ve siyah renkte eşit sayıda olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 70 | FETEM | SARF MALZEMESİ | BAĞLANTI KABLOSU (50 cm Fişli - 2 Renk) | 10 | Tk. | 1. Uzunluğu 50 cm olacaktır. 2. İletken kesiti en az 0,75 mm² olan çok damarlı, plastik izoleli kablo olacaktır. 3. Uçları nikel kaplı 4 mm’lik yay baskılı fiş olacaktır. 4. Kablo ve fiş izolasyonları aynı renk olacaktır. 5. Bağlantı kabloları kırmızı ve siyah renkte eşit sayıda olacaktır. 6. 10 adet kırmızı renkli kablo ve fişli 7. 10 adet siyah renkli kablo ve fişli | ilkokul, ortaokul |
| 71 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | MUHTELİF TAŞ DİRENÇLER (5W)(Direnç Serisi) | 2 | Tk. | 1.plastik gövde içine monte edilmiş olacaktır. 2. Farklı değerlerde en az 5 direnç olacaktır. 3. Her direncin uvu bir born vidasına bağlı olacaktır. 4. Plastik gövde üzerinde direnç değerleri silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. | Ortaokul |
| 72 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | MULTİMETRE | 2 | Ad. | 1.en az 0-2 mΩ arasında ölçüm yapabilecek özellikte olacaktır. 2. Dijital göstergeli olacaktır. 3. Seçici anahtarı olacaktır. 4. En az 5 kademesi olacaktır. 5. Farklı renkte test propları olacaktır. 6. Cihazın doğruluk kalibrasyonu yapılmış olacaktır. | Ortaokul |
| 73 | FETEM | SARF MALZEMESİ | AMPUL ( 2,5 V, 0,3 A.) | 15 | Ad. | 1. 2,5 v’luk ampul 2-3v ac ve dc gerilimlerde çalışabilir olacaktır. 2. 2,5 v’luk ampul 0,2 ile 0,4a ac ve dc akım değerleri arasında olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 74 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | E10 DUY | 15 | Ad. | 1. Yalıtkan bir gövdeye monte edilmiş olacaktır. 2. E – 10 ampullerinin takılabileceği lamba tutucu olmalıdır. 3. Lamba tutucu metal yüzeyler pas ve okside karşı metal kaplı olacaktır.4. İki adet 4 mm’lik dişi fiş bağlantısı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 75 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | BASİT ELEKTRİK ANAHTARI | 10 | Ad. | 1. Elektrik anahtarının üzerine monte edildiği yalıtkan yüzeyin boyutları en az 6x4x1 cm olacaktır. 2. Elektrik anahtarının metal yüzeyi pas ve oksitlere karşı metal kaplı olacaktır. 3. 2 adet 4 mm dişi fiş bağlantı yuvası olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 76 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI (3'LÜ SET) | 1 | Tk. | 3x60 - 4x80 – 5x100 ölçülerinde yıldız uçlu izole saplı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 77 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | DÜZ TORNAVİDA TAKIMI (3'LÜ SET) | 1 | Tk. | 3x60 - 4x80 – 5x100 ölçülerinde düz uçlu izole saplı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 78 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | PENSE | 3 | Ad. | kombine 160 mm izoleli olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 79 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | YAN KESKİ | 3 | Ad. | opak seri 140 mm izoleli olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 80 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | KARGABURUN | 1 | Ad. | opak seri 160 mm izoleli olacaktır | ilkokul, ortaokul |
| 81 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | Sıcak Mum Tabancası (Silikon Tabanca sıcak)80W, 7Mm X 30Cm | 5 | Ad. | 80 wat gücünde, 11.2 mm silikon mum kullanma özelliğinde olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 82 | FETEM | SARF MALZEMESİ | Şeffaf İnce Mum Çubuk Silikon 7mm X 30cm | 100 | Ad. | 11.2 mm çapında 30 cm uzunluğunda olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 83 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | Anatomik Modeller | 1 | Tk. | Anotomik modeller; İnsan vücudu 51 cm, Göz modeli, Kulak modeli, Kalp modeli, Böbrek kesiti, Hücre modeli (hayvan), Hücre modeli (bitki), Modellerden oluşacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 84 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | Matematik set | 5 | Ad. | Matematik seti; Birbirine geçmeli birim küp tk. Birim küpler tk. Kesir daireleri 1. kesir tk. 2. Örüntü blokları 3. Çok kareliler 4.Çok küplüler 5.Geometri şeridi. Oluşacaktır | ilkokul, ortaokul |
| 85 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | 3D Printer | 1 | Ad. |  | ilkokul, ortaokul |
| 86 | FETEM | SARF MALZEMESİ | Filament (3D printer göre) | 1 | Ad. |  | ilkokul, ortaokul |
| 87 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | Renkli Yazıcı | 1 | Ad. |  | ilkokul, ortaokul |
| 88 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | Bilgisayar | 1 | Ad. |  | ilkokul, ortaokul |
| 89 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | Testere (Ahşap, metal, kıl) | 1 | Tk. | 1.12 numara el testeresi olacaktır. Ağız kısmı çelik olacaktır.Gövdesi 30 cm boyunda standart testere lamasına uyumlu ve metalden üretilmiş olacaktır. Kesme laması karbon çeliği olacaktır. 2.Kıl tester kolu standart ölçülerde ve her tester kolu içinde 1düzüne ince diş ahşap testere ağızı olacaktır. Ahşap veya metal malzemeden üretilmiş ve çalışma tezğahına bağlamak içinde masa kısjkacı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 90 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | Şerit Metre 3 Mt. | 1 | Ad. | Üç metre uzunluğunda plastik gövdeli olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 91 | FETEM | DONATIM MALZEMESİ | Metal Metre (Plastik) | 1 | Ad. | Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş ölçü taksimatlı , en az 50 cm uzunluğunda olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 92 | FETEM | SARF MALZEMESİ | İlk yardım dolabı | 1 | Ad. | Pamuk, Steril Gazlı bez, Sargı bezi, Flaster, Dezenfektan solüsyon (BATTİKON,POVIOD, POLYOD, POVİSEPTİN), Yanık Merhemi (Tercihan SİLVERDİN 50 mg.), Anti alerjik merhem (Tercihan STİLEX gel, AVİL merh.), Yara Bandı, içerecektir. | ilkokul, ortaokul |

      - MALZEME STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

- Tüm malzemelerin garanti belgeleri malzemelerle birlikte tutanakla teslim edilecektir.

- Donatım-malzemeler mahal listesinde yer alan özelliklere göre alınacaktır.

- Yüklenici firma malzemelerin kurulumundan ve çalışır duruma getirmekten sorumludur.

- Taşıma ve montaj sırasında zarar gören malzemeler değiştirilecek ve bunun için ek bedel ödenmeyecektir.

- Malzemeler Türk Standartlarına uygun belgeli olacaktır.

      - SEVKE HAZIRLAMA, SEVK, AMBALAJ VE ETİKETLEME:

Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, yerine teslim/montaja kadar geçici bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini önlemek için kabarcıklı naylon vb. sarılarak, malzemelerin çizilmesi, birbirine sürtmesi ve hasar görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır.

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında zarar gören malzeme idare tarafından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Malzemelerin taşınmasından önce yüklenici idareye bilgi verecektir. Söz konusu bilgilendirme yüklenici tarafından nakliye gününden asgari 3 iş günü öncesinde yapılacaktır. İdare malzemelerin teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir. Nakliye, teslim adresine ulaştıktan sonra idare personeli tarafından ürünlerin incelenebilmesi için gerekli imkânlar yüklenici tarafından oluşturulacaktır.

      - GARANTİ VE BAKIM ONARIM

Teslimatı yapılacak tüm malzemelerin garanti süresi en az 24 (yirmidört) ay olacaktır. Garanti süresince tüm onarım ve yedek parça değişimleri ücretsiz olarak yapılacaktır.